口腔科专用离心机

一.性能要求

1.该机器须为口腔科专用机型非通用机型，具备CGF，APRF，IPRF，PRGF和PRP共5种专用程序。

2.可应用于种植、牙周、颌面外科、根尖手术等，如GBR，上颌窦提升、种植体周围炎、即刻种植、拔牙后快速再生、位点保存、美学区种植、上额窦膜修补、吸收性骨膜代替等等。

二.产品要求

*1.人性化专业操作界面，CGF，APRF，IPRF，PRGF和PRP共5种专用程序一键选择，超

大液晶触摸控制面板，使用简单便捷；

*2.设备具备自主调节转速及时间功能，所有参数均可单独手动输入；

*3.离心过程全程秒钟倒计时显示，剩余时间实时掌握；

4.特有的稳定性设计，配合吸盘式底座，整机运行过程稳定无偏移；

5.特有的风道设计，使离心机在运行过程中可以降低电机、控制系统及离心腔的温度；

6.机器采用高强度工程塑料注塑成型，具有流线型设计，造型美观，体积小，重量轻；

7.微机控制，直流无刷电机驱动；

8.设备具备中英文双语切换功能

三.产品规格

1.电源：AC 220V 50Hz 5A

2.离心腔直径≤20cm

3.角转子容量：8*15ml

4.最大相对离心力；2200*g

5，定时范围：0-99min

6.整机噪声：≤60dB(A)

7.重量≤7.5kg